项目需求和有关说明

一、项目概述

本项目位于宿迁骆马湖罗曼园，项目包含1座景观浮桥、1座拱桥（设置在浮桥上）、1座钢结构平桥和2座游船码头。

其中浮桥总面积约882m2，走道宽度3米；

浮桥其中一段设置21米×3米的拱桥，拱跨9米，拱高2.4米。

钢结构平桥总长24米，宽3米，桥身钢结构，面层140*38mm美国南方松深度碳化木地板，桥底采用φ165mm镀锌钢管桩支撑，两侧设圆木栏杆（美国南方松深度碳化木）+景观绳防护。

游船码头分别为48.5米*6米（291m2）和20米*5米（100m2），靠船侧设置橡胶防撞条。

浮桥和码头使用高分子聚乙烯浮筒（500*500*400mm）作为浮体；上部采用140*38mm美国南方松深度碳化木地板作为面层，地板龙骨采用60*60木龙骨；浮桥两侧及码头相应位置均设圆木栏杆（材质美国南方松深度碳化木）+景观绳防护，固定方式均采用φ165mm镀锌钢管桩配套抱桩器固定。登岸设施采用钢结构引桥，长3米，宽1.5米。详见项目总平面图。

二、技术参数要求

| 序号 | 产品名称 | 产品规格及说明 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浮筒 | - 规格型号：500*500*400； 2、全新进口高分子聚乙烯材料TR-571H； 3、配套短销Φ180*250；侧面螺丝组Φ90*140；厚垫片Φ96*32按使用量含在浮筒报价中 - 4、使用寿命大于15年 | ㎡ |  |
| 2 | 木龙骨 | 60*60mm木龙骨； | ㎡ |  |
| 3 | 木地板 | 140*38mm美国南方松深度碳化木地板，含侧板 | ㎡ |  |
| 4 | 防腐木栏杆 | 1.材质美国南方松深度碳化木立柱 2.直径φ200mm，高度500mm； 3.横档φ18mm景观绳2道 | m |  |
| 5 | 固定桩 | φ165mm，壁厚4mm镀锌钢桩，桩长暂定6米，含高分子聚乙烯桩帽，桩芯内填C20混凝土 | 根 |  |
| 6 | 抱桩器 | 165型外置抱桩器，镀锌钢材质 | 套 |  |
| 7 | 防撞条 | D105型橡胶防撞条 | m |  |
| 8 | 系船栓 | 316L不锈钢系船栓，260*110*55mm | 个 |  |
| 9 | 引桥 | 1、3m*1.5m镀锌钢结构引桥 2、含地板、栏杆、滚轮、螺栓、底座等配件 | 座 |  |
| 10 | 拱桥 | - 长21米，宽3米，拱跨9米，拱高2.4米， - 内部镀锌钢结构、外部面层140*38mm美国南方松深度碳化木板全包 - 两侧圆木栏杆，φ200*500圆木立柱（材质美国南方松深度碳化木）+2道φ18景观绳 | 座 |  |
| 11 | 钢结构平桥 | 规格：长24米，宽3米 钢结构：C14槽钢+C8槽钢+60*40*3矩形钢管； 地板面层：140*38mm花旗松深度碳化木地板 桩基础：φ165镀锌钢管桩，壁厚4.0mm 两侧护栏：φ200*500圆木立柱（材质美国南方松深度碳化木）+2道φ18景观绳 | 座 |  |